# Załącznik nr 1 do formularza ofertowego

# Zestawienie parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia

Dostawa paralizatorów elektrycznych z jednym gniazdem na kartridż wraz z ukompletowaniem – 6 szt.

Producent/nazwa/typ: ……………………………………………………………..

| L.P | Opis | Opis parametrów minimalnych | Parametry oferowane przez Wykonawcę Uwaga: Zamawiający wymaga podania szczegółowych parametrów, takich jak nazwa modelu czy producenta oferowanych elementów przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ urządzenia | Paralizator elektryczny z jednym gniazdem |  |
|  | Ilość | 6 sztuk |  |
|  | Wymagania ogólne | - Paralizator elektryczny nowej generacji jest indywidualnym środkiem przymusu bezpośredniego, przeznaczonym do obezwładniania osób i zwierząt; - Paralizator musi cechować się wysoką skutecznością wobec osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz o naturalnie podwyższonym progu odporności na ból; - Efekt obezwładniający musi być uzyskiwany przez paralizator w drodze porażenia mięśni szkieletowych osoby obezwładnianej; - Paralizator musi charakteryzować się wysoką skutecznością w każdym sposobie użycia poprzez wystrzelenie elektrod przez bezpośrednie przyłożenie oraz w trybie mieszanym, a także w przypadku obezwładniania osób odzianych w odzież (np. kożuch, kurtka puchowa, kurtka skórzana) o grubości nie mniejszej niż 2,5 centymetra; - Paralizator nie może posiadać cech, które w rozumieniu ustawy o broni i amunicji, będą kwalifikować to urządzenie do broni palnej. |  |
|  | Konstrukcja | - Paralizator powinien zapewniać obezwładnienie w wariancie: - dystansowym – polegające na przekazywaniu impulsów obezwładniających za pośrednictwem elektrod (minimum 2 szt.) wystrzeliwanych z jednego dołączonego do paralizatora kartridża; - dotykowym (kontaktowym) – polegającym na przekazywaniu impulsów obezwładniających z zamontowanym kartridżem gotowym do użycia bez konieczności jego odpinania lub wystrzeliwania, jak również bez kartridża umieszczonego w gnieździe; - mieszanym – polegającym na przekazaniu impulsów obezwładniających za pośrednictwem elektrod wystrzeliwanych z kartridża (dystansowym) w połączeniu z jednoczesnym wariantem dotykowym za pośrednictwem (z tzw. przyłożenia). - Paralizator w dystansowym wariancie użycia ma być jednostrzałowym urządzeniem obezwładniającym jednego podejrzanego; - Paralizator musi być wyposażony w ergonomiczną rękojeść (chwyt) wykonaną w układzie zbliżonym do stosowanego w klasycznej broni palnej krótkiej o kształcie i gabarytach zapewniających wygodne trzymanie w dłoni przez użytkownika; - Konstrukcja chwytu oraz systemu wyzwalania sekwencji impulsów obezwładniających musi umożliwiać użycie paralizatora jedną ręką; - Paralizator musi posiadać w części przedniej gniazdo na jednego kartridża; - Paralizator musi być wyposażony w ogranicznik długości pojedynczej sekwencji impulsów obezwładniających. Czas jej trwania nie może być dłuższy niż 5 sekund przy czym wymagane jest by istniała możliwość przedłużenia, bądź skrócenia jej trwania przez użytkownika; - Paralizator musi być wyposażony w otwarte mechaniczne przyrządy celownicze oraz zintegrowane laserowe wskaźniki miejsca trafienia elektrod. - Paralizator musi być wyposażony w zewnętrzny bezpiecznik, uniemożliwiający przypadkowe, niezamierzone przez użytkownika, wyzwolenie impulsu obezwładniającego. - Bezpiecznik (włącznik) paralizatora musi być łatwo dostępny dla osób prawo i leworęcznych. - Paralizator musi posiadać taktyczne oświetlenie celu (latarka) – wymagane jest by istniała możliwość wyłączenia/włączenia go niezależnie od wskaźnika laserowego; - Paralizator musi być wyposażony w kaburę przystosowana do mocowania na pasie głównym; - Konstrukcja kabury musi: - uniemożliwić uruchomienie paralizatora wewnątrz kabury, - zabezpieczyć paralizator przed wypadnięciem. |  |
| 5 | Zasięg działania | Efektywny zasięg paralizatora w dystansowym wariancie działania – nie mniejszy niż 7 metrów; |  |
| 6 | Zasilanie | - Paralizator musi być zasilany z baterii/akumulatorów; - Paralizator zasilany akumulatorem musi być wyposażony w zasilacz do ładowania akumulatorów – wewnętrzny lub zewnętrzny, - Zasilacz musi być przystosowany do współpracy z siecią prądu przemiennego o parametrach – 230V, 50 Hz. - Pojemność źródła zasilania musi umożliwiać wygenerowanie nie mniej niż 300 - 5 sekundowych sekwencji impulsów obezwładniających bez konieczności wymiany/doładowania źródła zasilania. - Paralizator musi być wyposażony we wskaźnik stopnia naładowania źródła zasilania. |  |
| 7 | System komunikacji paralizatora z urządzeniami zewnętrznymi i zapisu danych dotyczących użycia paralizatora | - Paralizator musi być wyposażony w cyfrowy rejestrator, zapisujący dane dotyczące jego użycia (data, czas oraz sposób użycia paralizatora) dla minimum 300 (minimum 5 sek.) impulsów obezwładniających; - Paralizator musi być wyposażony w system komunikacji pozwalający na transmisje danych do urządzeń zewnętrznych (komputer z systemem operacyjnym Windows). Połączenie do komputera musi być realizowane przez złącze kablowe. Oprogramowanie musi zapewniać kompatybilność z systemami Macrosoft®Windows PC (Windows 10, Windows 11). - Paralizator musi być wyposażony w system zabezpieczający przed zmianą danych zapisanych w wewnętrznej pamięci urządzenia - Nie może następować utrata zapisanych w pamięci rejestratora danych w przypadku braku zasilania. - Każdy paralizator musi być wyposażony w oprogramowanie, wraz z darmową bezterminową licencją, umożliwiające komunikację paralizatora z urządzeniami zewnętrznymi (komputer). - Wymagane jest aby oprogramowanie pozwalało na archiwizowanie danych pochodzących z pamięci jednego lub więcej paralizatorów w pamięci komputera albo na ogólnie dostępnych nośnikach danych. |  |
| 8 | Warunki eksploatacji | - Paralizator musi zachować stałe parametry użytkowe w zakresie temperatur od -20°C do 50°C oraz być odporny na oddziaływanie czynników atmosferycznych i środowiskowych (śnieg, deszcz, duża wilgotność powietrza, silne nasłonecznienie, pot ludzki, wibracje, zapylenie itp.). - Paralizator musi być odporny na oddziaływanie pola elektromagnetycznego generowanego w wyniku pracy urządzeń łączności (radiotelefon nasobny, radiotelefon samochodowy, telefon komórkowy itp.). Odziaływanie pola nie może powodować jakichkolwiek negatywnych efektów, zwłaszcza automatycznego wytwarzania impulsów obezwładniających, bądź kasowania pamięci rejestratora. - Paralizator musi być wykonany z materiałów charakteryzujących się wysoką odpornością mechaniczna. |  |
| 9 | Warunki bezpieczeństwa | - Paralizator musi być bezpieczny dla użytkującego go osoby. - Impulsy obezwładniające generowane przez paralizator nie mogą wywoływać trwałych obrażeń ciała ani rozstroju zdrowia u osoby obezwładnianej. - Paralizator nie może zakłócać pracy ani też powodować uszkodzenia elektrycznych urządzeń wspomagających stosowane w medycynie (rozruszniki serca itp.), w przypadku użycia paralizatora wobec osoby posiadającej takie urządzenia. - Wyrzucanie elektrod dystansowych z paralizatora nie może być następstwem zastosowania ładunku prochowego. |  |
| 10 | Informacje dodatkowe | - Każdy paralizator musi posiadać naniesiony w sposób trwały numer seryjny, który powinien dodatkowo trwale zapisany w pamięci urządzenia; - Paralizator musi być dopuszczony do użytkowania na terenie RP i posiadać certyfikat CE. |  |
| 11 | Ukompletowanie | - Paralizator elektryczny w kolorze czarnym ze zintegrowanym wskaźnikiem laserowym; - Komplet kartridżów bojowych (2 szt.) o zasięgu min. 7 m; - Oświetlenie taktyczne – może być zintegrowane z paralizatorem; - Kabura twarda koloru czarnego – Zamawiający po podpisaniu umowy poinformuje Wykonawcę o ilości kabur dla osób prawo i lewo ręcznych; - Bateria lub akumulator z ładowarką; - System transmisji danych paralizatora – 2 sztuki; - Instrukcja użytkowania i konserwacji (w języku polskim); - Informacja o punktach serwisowych (w języku polskim); - Karta gwarancyjna (w języku polskim). |  |
| 12 | Dostawa, gwarancja serwis pogwarancyjny | - Paralizator musi zostać dostarczony do wskazanego magazyn broni na terytorium RP - Każdy paralizator nowej generacji musi posiadać gwarancję producenta minimum 12 miesięcy (1 rok). |  |

- Podpisano pisemnie/kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:

- ………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy / Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)